第二届青年文化艺术节青工技术比武方案

为提高我公司检修工及运行工的实际操作与业务水平，加强职工学习意识，确保安全供水，公司团委于近期组织公司第二届青年文化艺术节——青工技术比武，具体活动安排如下。

一、活动时间:2013年5月31日 上午9：00

二、承办单位：东郊团支部、鹊山团支部

三、活动地点：东郊水源管理处

四、参赛人员：以各管理处为单位组成参赛队，共计6队。分别为：玉清代表队、鹊山代表队、东郊代表队、西郊代表队、前景代表队、长孝代表队。每队5人，其中检修工3 人、运行工2人。

五、主持人：刘志纯（鹊山）  孙杨（东郊）

六、评委

总裁判长：汪雷

执行裁判长：芦凡、赵庆勇、刘明辉、门雪峰、陈昌安、高昂

裁判员：王宝忠、曾征、李明洪、姚福祥、李岭、隗刚

记分员：焦方龙、刘婷、张若愚、宫瑞、石玮玮、陈梦娇

道具、场地服务：孟亮等

七、考核内容

1、镀锌管套丝。合理选择板牙，体现检修工对工具的认知及使用能力。——16分

2、磨钻头，钻孔，攻丝。严格做好安全防护措施，做到熟悉钻孔操作步骤，熟悉攻丝操作要领。——16分

3、运行工技能评比。考察运行工安全生产及日常工作相关知识。——16分

4、画图接有功电度表。考察参赛队员读图能力，动手能力。——16分

5、登线杆拆装瓷瓶。做好安全防范措施，考察检修工蹬杆的正确要领及操作能力。——20分

6、制作90°拐角。用40×40角铁制作1个90°拐角，并焊接牢固，考察钳工和电气焊的操作技能。——16分

八、细则及评分标准

1、套丝：本项比赛要求3名检修工参加，参赛人员根据所提供的DN15镀锌管，利用板牙、割丝板、龙门台钳，套制管螺纹，并用钢锯切割200mm丝头。（钢锯、锯条、割丝板、板牙、龙门台钳、合尺等自备）

要求： 3人分工明确，一人现场安装调整板牙，一人套丝，一人切割；本项目6队同时进行。

评分标准：总分16分。由裁判发布开始命令后，开始计时，参赛人员在完成任务后，举手示意完成，停止计时，计算完成时间。（本项目规定操作时间为15分钟）完成任务后，裁判员进行评分，取平均分为各队得分。

| 完成质量要求 | 1、所套的外丝用标准管件测试,用手旋入管件应外露2—3丝。 | 3分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、丝头表面光洁，无断丝、啃丝现象。 | 3分 |
|  | 3、切割丝头长度误差控制在±1mm。 | 3分 |
|  | 4、锯割下的丝头，应垂直于平台上。 | 3分 |
|  | 5、速度最快者得4分，之后依次得3、2、1、0.5、0分，规定时间内未完成的此项不得分。 | 4分 |

2、磨钻头、钻孔、攻丝：本项比赛要求3名检修工参加。比赛提供16mm厚的钢板，Ｍ10螺栓和若干规格的钻头，利用台钳、台钻、砂轮机等工具，考核磨钻头、钻孔、攻丝操作水平。

要求：3人分工明确，一人磨钻头、一人钻孔、一人攻丝；攻丝须用头锥和二锥两遍成活。（螺纹规、直角尺、丝锥、绞杠、手锤、样冲等自备）；本项目6队按抽签顺序进行比赛，先由三队同时进行，最先完成的队伍举手示意完成后，换下一队进行操作。

评分标准：总分16分。由裁判发布开始命令后，开始计时，参赛人员在完成任务后，举手示意完成，停止计时，计算完成时间。（本项目规定时间为15分钟）完成任务后，裁判员进行评分，取平均分为各队得分。

| 完成质量要求 | 1、根据材质计算公式，选用钻头合理。 | 3分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、磨钻头方法正确。 | 3分 |
|  | 3、规范夹持工件，规范使用钻床，底孔正反面1×45°倒角。 | 3分 |
|  | 4、加工完成后，螺栓应顺利旋入螺孔内，应符合M10规范要求。 | 3分 |
|  | 5、速度最快者得4分，之后依次得3、2、1、0.5、0分，规定时间内未完成的此项不得分。 | 4分 |

3、运行工技能评比：本项比赛要求2名运行工参加。

要求：2名参赛人员在一条直线赛道的一端，另一端放一张工作台，其上面放有两个信封，每个信封有2道试题。赛场计时人员宣布比赛开始后，先有1人持笔跑到工作台边，选取一个信封进行答题，完成后跑回起点把笔交予另一名参赛人员，如此反复。当第二名参赛人员答完题跑回起点线比赛完成，计时结束。（本项目规定时间为10分钟）完成任务后，裁判员进行评分，取平均分为各队得分。

评分标准：总分16分。裁判员分别打分，取平均分为各队得分。

| 完成质量要求 | 1、根据回答题目的准确程度进行评分，每错一题扣3分。 | 12分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、速度最快者得4分，之后依次得3、2、1、0.5、0分，规定时间内未完成的此项不得分。 | 4分 |
| 注：不在起跑线进行交接，扣2分。 |  |  |

4、画图接有功电度表：本项比赛每队需2名检修工参加，其中一名按要求绘制电度表接线图，另一名按图接线。本项目6队同时进行。

比赛程序：按指令一名检修工先跑到工作台前根据要求绘制接线图纸，回起点把图纸交给另一名检修工，另一名检修工根据图纸要求准备工具到工作台旁，按照图纸接线，完成后，报告回终点。

设计要求：根据给定的三相四线有功电度表和电流互感器画出接线图，并说明电压线圈接线端子。

要求：画图清晰，布线合理、快速、简洁。由裁判宣布开始指令后，计时开始，接线应规范有序、排列清晰、压线牢固，操作完成后，报告完成，停止计时。（本项目规定时间为15分钟）完成任务后，裁判员按照比赛要求进行评分。（本项所需电工钳、剥线钳、螺丝刀等工具自备）

评分标准：总分16分，裁判员分别打分，取平均分为各队得分。

| 完成质量要求 | 1、画图是否正确规范。 | 4分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、接线是否正确规范。 | 5分 |
|  | 3、布线是否合理规范。 | 3分 |
|  | 4、速度最快者得4分，之后依次得3、2、1、0.5、0分，规定时间内未完成的此项不得分。 | 4分 |

5、登线杆拆装瓷瓶：本项比赛需要每队有2名检修工参加比赛，其中一人监护和负责传递工具，一人登杆操作。本项目6个队按抽签顺序依次进行。

比赛程序：在距离电线杆5米处，参赛人员按裁判指令开始。2名检修人员同时进入现场，检查登杆安全工具后，穿戴合适，一人在杆下监护，一人登杆拆卸指定编号瓷瓶，用小绳传到地面，安全下杆后报告完成。

比赛要求：登杆时应用脚挑起铁鞋，铁鞋与电杆抱严后，再用力下踩，上杆时两手应扶电杆两侧，胸部与电杆应平行且保持20公分左右间距，到达工作位置后，应系好安全带，确认安全后开始操作。拆装完成后安全下杆报告完成后，裁判停止计时。本项比赛完成时间15分钟。裁判员按照比赛要求进行评分。（安全帽、安全带、铁鞋、电工绝缘鞋、板手、小绳等自备）

评分标准：总分20分。裁判分别打分，取平均分为各队得分。

| 完成质量要求 | 1、安全用具的检查及佩戴。 | 4分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、正确使用登杆用具、登杆动作规范。 | 6分 |
|  | 3、工作过程中没有物品坠落。 | 4分 |
|  | 4、电杆上下传递瓷瓶物品的绳扣。 | 3分 |
|  | 5、在规定时间内完成。 | 3分 |
| 注：出现拆错瓷瓶、铁鞋脱落等严重失误不得分。 |  |  |

6、制作90°拐角：本项比赛要求2名检修人员根据所提供40×40角钢，利用台钳、手锯、电焊机、焊条等工具，制作330×680mm,90°拐角1个，并焊接牢固（只焊内侧，外侧用来评判拐角制作水准）。本项目6个队按抽签顺序分为2组进行比赛。

备注：台钳、电焊机由主办方提供，φ3.2焊条、电焊面罩、电焊手套、合尺、角尺、划规、手锤、钢锯条等所需用具由各管理处自备。

要求：2人分工明确，一人负责制做拐角，一人负责焊接；所制作拐角尺寸合适，外形美观，焊缝均匀整齐。

由裁判发布开始命令后，开始计时，参赛人员在完成任务后，举手示意完成，停止计时，计算完成时间。（本项目规定完成时间为15分钟）完成后，裁判员进行评分。

评分标准：总分16分。裁判员分别打分，取平均分为各队得分。

| 完成质量要求 | 1、操作中护具佩戴是否齐全、规范，保护措施是否完善。 | 2分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、拐角尺寸、角度是否标准。 | 5分 |
|  | 3、焊缝饱满，有鱼鳞状，无咬边、无气孔、无夹渣，焊缝高度不得小于角钢厚度。 | 5分 |
|  | 4、速度最快者得4分，之后依次得3、2、1、0.5、0分，规定时间内未完成的此项不得分。 | 4分 |

九、奖项设置

1、本次活动以团体总分为排名依据。共设立一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名。如若出现同分的情况，由总裁判长裁定。

2、除了组织方注明提供的工具外，其它所需工具由各管理处自行准备，比赛期间工具不允许互相借用。